FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

INFORME

CIMENTACIONES CON PILOTES

Curso: Ingeniería de Cimentaciones

Docente: Ing. Christian Edinson Murga Tirado

Alumno(s): Cánez Quispe Jesús Lino

Huancayo – Julio 2026

Resumen

El presente informe desarrolla los fundamentos teóricos y prácticos del diseño de cimentaciones profundas mediante pilotes, siguiendo la estructura del capítulo de Cimentaciones con Pilotes. Se presentan las condiciones que justifican el uso de pilotes, los tipos de pilotes según su material, los mecanismos de transferencia de carga al suelo, los métodos de estimación de la capacidad de carga última (punta y fricción) en suelos granulares y cohesivos —incluyendo los métodos de Meyerhof, Vesic y Coyle y Castello—, las correlaciones con ensayos SPT y CPT, el diseño de pilotes sometidos a cargas laterales, las fórmulas de hincado, el fenómeno de fricción superficial negativa, y el comportamiento de grupos de pilotes en términos de eficiencia, capacidad última y asentamiento.

Tabla de contenido

1. Introducción	5

2. Condiciones que requieren cimentaciones con pilotes	6

3. Tipos de pilotes y sus características estructurales	6

3.1 Pilotes de acero	6

3.2 Pilotes de concreto	6

3.3 Pilotes de madera	7

3.4 Pilotes compuestos	7

4. Clasificación según el mecanismo de transferencia de carga	7

5. Instalación de pilotes	7

6. Mecanismo de transferencia de carga	8

7. Capacidad de carga última de un pilote	8

7.1 Capacidad de punta (Qp)	8

7.2 Resistencia por fricción (Qs)	8

8. Métodos de estimación de Qp en arena	9

8.1 Método de Meyerhof	9

8.2 Método de Vesic	9

8.3 Método de Coyle y Castello	9

9. Correlaciones con ensayos SPT y CPT	9

10. Resistencia por fricción en arena y en arcilla	10

10.1 En suelos granulares (arena)	10

10.2 En suelos cohesivos (arcilla)	10

11. Pilotes apoyados sobre roca	10

12. Pruebas de carga en pilotes	11

13. Asentamiento elástico de pilotes	11

14. Pilotes cargados lateralmente	11

14.1 Solución elástica (Matlock y Reese)	11

14.2 Método de Broms (análisis de carga última)	11

15. Fórmulas de hincado de pilotes	12

Tabla 1. Fórmulas usuales para el hincado de pilotes	12

16. Fricción superficial negativa	12

17. Grupos de pilotes: eficiencia, capacidad y asentamiento	13

17.1 Eficiencia de grupo	13

Tabla 2. Ecuaciones de eficiencia de grupo para pilotes de fricción	13

17.2 Capacidad última de grupos en arcilla saturada	13

17.3 Asentamiento elástico de grupo	13

17.4 Asentamiento por consolidación de grupo	14

18. Ejemplo numérico integrador	14

Capacidad de punta (Qp)	14

19. Conclusiones	15

20. Referencias bibliográficas	16

# 1. Introducción

Los pilotes son elementos estructurales esbeltos, fabricados de acero, concreto o madera, que se utilizan para construir cimentaciones profundas cuando las condiciones del subsuelo no permiten emplear cimentaciones superficiales de manera segura o económica. A diferencia de las zapatas y losas, que transmiten la carga a estratos relativamente someros, los pilotes trasladan la carga estructural a estratos más profundos y competentes, ya sea por resistencia de punta, por fricción lateral (fuste), o por una combinación de ambas.

Aunque su costo es mayor que el de una cimentación superficial equivalente, el uso de pilotes suele ser indispensable para garantizar la seguridad estructural en determinadas condiciones geotécnicas. Debido a la complejidad de la interacción suelo–pilote, el diseño de cimentaciones con pilotes conserva un componente empírico importante y suele describirse como un arte apoyado en la teoría, más que como una ciencia exacta.

# 2. Condiciones que requieren cimentaciones con pilotes

De acuerdo con Vesic (1977), las cimentaciones con pilotes se emplean, entre otras, en las situaciones siguientes:

- Estratos superiores débiles o compresibles: cuando uno o más estratos de suelo son demasiado compresibles o débiles para soportar la carga de la superestructura, los pilotes transmiten la carga a un lecho rocoso o a un estrato más resistente; si no existe roca a profundidad razonable, la carga se transfiere gradualmente al suelo mediante fricción en la interfaz suelo–pilote.

- Cargas horizontales significativas: en muros de retención y en cimentaciones de estructuras altas sometidas a viento o sismo, los pilotes resisten por flexión mientras soportan simultáneamente la carga vertical.

- Suelos expansivos o colapsables: los pilotes se prolongan más allá de la zona activa donde ocurre el cambio de volumen por variación de humedad, evitando el daño estructural que produciría una cimentación superficial.

- Fuerzas de levantamiento (subpresión): en torres de transmisión, plataformas costa afuera y losas de sótano bajo el nivel freático, los pilotes anclan la estructura contra el empuje ascendente.

- Erosión superficial: en estribos y pilas de puentes, los pilotes evitan la pérdida de capacidad de carga asociada a la socavación del lecho.

# 3. Tipos de pilotes y sus características estructurales

Los pilotes se clasifican, según el material con que se fabrican, en pilotes de acero, de concreto, de madera y compuestos.

## 3.1 Pilotes de acero

Se fabrican generalmente con perfiles H laminados o con secciones tubulares, que pueden hincarse a extremo abierto o cerrado; en muchos casos los pilotes de tubo se rellenan con concreto después del hincado. La capacidad estructural permisible se calcula como:

Q_perm = A_s · f_s

donde As es el área de la sección transversal de acero y fs el esfuerzo permisible del acero (≈ 0.33–0.50 fy). Datos generales: longitud usual 15–60 m; carga usual 300–1200 kN.

Ventajas: fácil manejo y corte, alta resistencia al hincado, penetran estratos duros, alta capacidad de carga. Desventajas: costo relativamente alto, ruido durante el hincado, susceptibilidad a la corrosión, y posibilidad de daño o desviación al atravesar obstrucciones.

## 3.2 Pilotes de concreto

Se dividen en precolados (con refuerzo ordinario o presforzados) y colados en el lugar (ademados o sin ademe, con o sin pedestal).

Para pilotes precolados con refuerzo ordinario, la carga permisible es:

Q_perm = A_s · f_s + A_c · f_c

Datos generales — precolados: longitud usual 10–15 m, carga usual 300–3000 kN. Presforzados: longitud usual 10–45 m (máx. 60 m), carga máxima 7500–8500 kN.

Para pilotes colados en el lugar sin ademe, la carga permisible es Qperm = Ac·fc. Datos generales (ademados): longitud usual 5–15 m, longitud máxima 30–40 m, carga usual 200–500 kN, carga máxima aproximada 800 kN.

Ventajas: económicos, resistentes a la corrosión, fácil integración con superestructuras de concreto. Desventajas: dificultad de corte y transporte (precolados); posibilidad de formación de vacíos y dificultad de empalme (colados en sitio).

## 3.3 Pilotes de madera

Son troncos descortezados y desramados, clasificados por la ASCE (Manual N.º 17, 1959) en clases A (cargas pesadas, diámetro mínimo de fuste 356 mm), B (cargas medias, 305–330 mm) y C (trabajos provisionales o permanentes bajo el nivel freático, mínimo 305 mm). La capacidad permisible es Qperm = Ap·fw. Longitud usual 5–15 m; longitud máxima ≈ 30–40 m; carga usual 300–500 kN. Son vulnerables al ataque de organismos por encima del nivel freático, por lo que suelen tratarse con creosota.

## 3.4 Pilotes compuestos

Combinan dos materiales distintos en la parte inferior y superior (por ejemplo, acero–concreto o madera–concreto), utilizados cuando la longitud requerida excede la capacidad práctica de un solo material. Su uso es limitado por la dificultad de lograr una junta adecuada entre materiales disímiles.

# 4. Clasificación según el mecanismo de transferencia de carga

Independientemente del material, los pilotes se clasifican también según cómo transfieren la carga al suelo:

- Pilotes de carga de punta: cuando existe roca o un estrato muy resistente a profundidad razonable, la capacidad última depende esencialmente de la resistencia de dicho material: Qu ≈ Qp.

- Pilotes de fricción: en ausencia de un estrato resistente somero, la resistencia se deriva principalmente de la fricción lateral (o adherencia, en arcillas): Qu ≈ Qs.

- Pilotes de compactación: se hincan en suelos granulares sueltos para densificarlos cerca de la superficie; su longitud depende de la densidad relativa inicial y deseada.

# 5. Instalación de pilotes

El hincado se realiza principalmente con martinetes (de caída libre, de aire o vapor de acción simple, de doble acción/diferencial, y diesel) o con impulsores vibratorios; en casos especiales se recurre a chorro de agua a alta presión o a barrenado parcial. Los martinetes diesel, pese a su buen desempeño en condiciones difíciles, pueden requerir levantamiento manual del ariete en suelos muy suaves.

Según el desplazamiento de suelo que producen, los pilotes se clasifican en pilotes de alto desplazamiento (concreto, tubo de punta cerrada), bajo desplazamiento (perfiles H) y sin desplazamiento (pilotes perforados).

# 6. Mecanismo de transferencia de carga

Cuando la carga Q(z=0) se aplica en la cabeza del pilote, parte se resiste por fricción lateral a lo largo del fuste (Q1) y parte en la punta (Q2). La resistencia por fricción unitaria a la profundidad z se define como:

f(z) = ΔQ(z) / (p · Δz)

donde p es el perímetro de la sección transversal del pilote. Un hallazgo experimental relevante (Mansur y Hunter, 1970) es que la fricción superficial máxima se moviliza con desplazamientos relativos suelo–pilote de solo 5 a 10 mm, mientras que la resistencia de punta requiere desplazamientos de 10 a 25% del ancho o diámetro del pilote para movilizarse por completo (el límite inferior aplica a pilotes hincados y el superior a pilotes perforados). Esto implica que, a niveles de asentamiento bajos, la fricción lateral se moviliza mucho más rápido que la resistencia de punta, lo cual es determinante en el diseño y en la interpretación de pruebas de carga.

A la carga última, el suelo bajo la punta falla predominantemente por punzonamiento: se forma una zona triangular que se desplaza hacia abajo sin generar una superficie de deslizamiento visible adicional; en arenas densas y arcillas firmes puede desarrollarse parcialmente una zona radial de corte.

# 7. Capacidad de carga última de un pilote

La capacidad de carga última de un pilote se expresa como la suma de la resistencia de punta y la resistencia por fricción lateral:

Qu = Qp + Qs

La carga permisible se obtiene aplicando un factor de seguridad (FS = 2.5 a 4, según el grado de incertidumbre):

Q_perm = Qu / FS

## 7.1 Capacidad de punta (Qp)

De forma análoga a la capacidad de carga de cimentaciones superficiales, la resistencia unitaria de punta puede escribirse en forma general como:

qp = c' Nc* + q' Nq*

donde c' es la cohesión del suelo bajo la punta, q' el esfuerzo vertical efectivo a nivel de la punta, y Nc*, Nq* factores de capacidad de carga para cimentaciones profundas (distintos de los de Terzaghi para zapatas). El término correspondiente al peso específico se desprecia por ser el ancho D del pilote relativamente pequeño. Así, la carga de punta es:

Qp = Ap · qp = Ap (c' Nc* + q' Nq*)

## 7.2 Resistencia por fricción (Qs)

La resistencia lateral total se calcula integrando la fricción unitaria a lo largo del fuste:

Qs = Σ p · ΔL · f

donde p es el perímetro del pilote, ΔL el incremento de longitud considerado y f la resistencia unitaria por fricción a la profundidad correspondiente.

# 8. Métodos de estimación de Qp en arena

## 8.1 Método de Meyerhof

Para pilotes en arena (c' = 0), Meyerhof (1976) propone Qp = Ap·q'·Nq*, sujeto a un valor límite Qp = Ap·ql, con:

ql = 0.5 · pa · Nq* · tan φ'

La resistencia de punta aumenta con la relación de empotramiento Lb/D hasta un valor crítico (Lb/D)cr, más allá del cual permanece prácticamente constante (ql). Meyerhof también propuso correlaciones con el número de golpes SPT:

qp = 0.4 · pa · N60 · (L/D) ≤ 4 · pa · N60

y, alternativamente, Briaud et al. (1985): qp = 19.7 · pa · (N60)^0.36.

## 8.2 Método de Vesic

Basado en la teoría de expansión de cavidades, Vesic (1977) expresa la capacidad de punta como:

Qp = Ap · σ'o · Nσ*      con      σ'o = [(1 + 2Ko)/3] q'

donde Ko = 1 – sen φ' y Nσ* = 3Nq*/(1+2Ko) es función del índice de rigidez reducida Irr, que a su vez depende del módulo de elasticidad del suelo, de la relación de Poisson y de la deformación volumétrica en la zona plástica bajo la punta. Para suelos arcillosos saturados (φ = 0):

Qp = Ap · cu · Nc*      con      Nc* = (4/3)(ln Irr + 1) + π/2 + 1

## 8.3 Método de Coyle y Castello

A partir del análisis de 24 pruebas de carga a gran escala en arena, Coyle y Castello (1981) proponen:

Qp = q' · Nq* · Ap

con Nq* obtenido de ábacos en función de la relación de empotramiento L/D y del ángulo de fricción φ'. En la práctica de diseño se recomienda comparar los resultados de los tres métodos y adoptar un valor representativo (frecuentemente el promedio de Meyerhof y Vesic, descartando valores marcadamente altos como los que a veces arroja Coyle y Castello).

# 9. Correlaciones con ensayos SPT y CPT

Además de las correlaciones de capacidad de punta ya mencionadas, Meyerhof (1956) sugiere aproximar la resistencia de punta unitaria en suelo granular con la resistencia de penetración de cono (qp ≈ qc). Nottingham y Schmertmann (1975) y Schmertmann (1978) proporcionan factores de correlación α' para obtener la fricción superficial unitaria a partir de la resistencia por fricción del cono (fc):

f = α' · fc      →      Qs = Σ p·ΔL·α'·fc

con valores de α' dependientes del tipo de pilote (acero, concreto, madera) y de la relación de empotramiento L/D, tanto para penetrómetro de cono mecánico como eléctrico.

# 10. Resistencia por fricción en arena y en arcilla

## 10.1 En suelos granulares (arena)

La fricción superficial unitaria aumenta aproximadamente en forma lineal con la profundidad hasta una profundidad crítica L' (≈ 15D), y luego permanece prácticamente constante:

f = K · σ'o · tan δ'    (0 ≤ z ≤ L')      f = f(z=L')    (L' ≤ z ≤ L)

El coeficiente de presión de tierra K depende del tipo de pilote: para pilotes perforados o con chorro de agua K ≈ 1.8 Ko; para pilotes de bajo desplazamiento K ≈ 1.4 Ko; para pilotes de alto desplazamiento K ≈ Ko, con Ko = 1 – sen φ'. El ángulo δ' varía entre 0.5φ' y 0.8φ'. También existen correlaciones directas con N60 (Meyerhof) y con la resistencia por fricción del cono fc.

## 10.2 En suelos cohesivos (arcilla)

Se emplean tres métodos clásicos:

- Método α: f = α·cu, donde α es un factor empírico de adhesión (tabla 11.10), función de cu/pa; alternativamente α = C·(σ'o/cu)^0.45, con C ≈ 0.4–0.5 para pilotes perforados y ≥ 0.5 para pilotes hincados.

- Método λ (Vijayvergiya y Focht, 1972): f_prom = λ(σ'o,prom + 2cu,prom), con λ decreciente al aumentar la longitud de empotramiento.

- Método β: f = β·σ'o, con β = K·tan φ'R, aplicable a los parámetros de esfuerzo efectivo de la arcilla remoldeada; K = 1 – sen φ'R (normalmente consolidada) o K = (1 – sen φ'R)·√OCR (sobreconsolidada).

También existen correlaciones con la resistencia por fricción del cono (f = α'·fc) para arcillas, análogas a las de arena.

# 11. Pilotes apoyados sobre roca

Cuando el pilote se hinca hasta un estrato rocoso, la resistencia de punta unitaria última se estima (Goodman, 1980) como:

qp = qu (Nφ + 1)      con      Nφ = tan²(45° + φ'/2)

donde qu es la resistencia a la compresión simple de la roca, afectada por el efecto de escala (reducción de 4 a 5 veces respecto a muestras pequeñas de laboratorio al aumentar el diámetro de la muestra). Se recomienda qu(diseño) = qu(lab)/5, y un factor de seguridad mínimo de 3 para la carga de punta permisible.

# 12. Pruebas de carga en pilotes

Debido a la incertidumbre inherente a los métodos analíticos, en la mayoría de los proyectos importantes se exige realizar pruebas de carga axial en campo. La carga se aplica en etapas mediante gato hidráulico hasta al menos el doble de la carga de trabajo propuesta, registrando el asentamiento con indicadores de carátula. El método de Davisson (1973) es el criterio más utilizado para definir la carga última Qu a partir de la curva carga–asentamiento neto, mediante el criterio de desplazamiento límite:

su (mm) = 0.012·Dr + 0.1·(D/Dr) + Qu·L / (Ap·Ep)

También existen pruebas de velocidad constante de penetración y pruebas de carga cíclica. Es importante considerar el efecto del tiempo transcurrido después del hincado (set-up o relajación), estimado mediante relaciones empíricas como las de Skov y Denver (1988), Guang-Yu (1988) y Svinkin (1996).

# 13. Asentamiento elástico de pilotes

El asentamiento total de un pilote bajo carga de trabajo se compone de tres términos:

se = se(1) + se(2) + se(3)

- se(1): deformación elástica del propio fuste del pilote, se(1) = (Qwp + ξ·Qws)·L / (Ap·Ep), con ξ entre 0.5 y 0.67.

- se(2): asentamiento por la carga de punta, mediante la teoría de elasticidad (con factor de influencia Iwp ≈ 0.85) o mediante la relación semiempírica de Vesic: se(2) = Qwp·Cp/(D·qp).

- se(3): asentamiento por la carga transferida por fricción a lo largo del fuste, se(3) = (Qws/(p·L))·(D/Es)·(1–μs²)·Iws, o la expresión de Vesic se(3) = Qws·Cs/(L·qp).

# 14. Pilotes cargados lateralmente

Un pilote vertical resiste la carga lateral movilizando la presión pasiva del suelo circundante. Según su rigidez relativa respecto al suelo, se clasifican en pilotes cortos o rígidos y pilotes largos o elásticos.

## 14.1 Solución elástica (Matlock y Reese)

Modelando el suelo como una serie de resortes independientes (hipótesis de Winkler), con módulo de reacción del subsuelo k = nh·z en suelos granulares, se obtiene la ecuación diferencial de la viga sobre cimentación elástica:

Ep·Ip·(d⁴x/dz⁴) + k·x = 0

cuya solución proporciona la deflexión, pendiente, momento, cortante y reacción del suelo a cualquier profundidad en función de la longitud característica T = ⁵√(Ep·Ip/nh) y de coeficientes adimensionales tabulados (Ax, Bx, Am, Bm, etc.), diferenciando entre pilotes largos (L/T ≥ 5) y rígidos (L/T ≤ 2). Para suelos cohesivos, Davisson y Gill (1963) presentan una solución análoga en términos de la longitud característica R = ⁴√(Ep·Ip/k).

## 14.2 Método de Broms (análisis de carga última)

Broms (1965) desarrolló soluciones de diseño simplificadas distinguiendo entre pilotes cortos (falla por corte del suelo) y pilotes largos (falla por formación de una rótula plástica en la sección del pilote, gobernada por el momento de fluencia My = S·FY), presentadas en forma de ábacos adimensionales tanto para arena como para arcilla, considerando pilotes de cabeza libre y restringida. El método también permite estimar la deflexión de la cabeza del pilote bajo carga de trabajo mediante ábacos adicionales.

# 15. Fórmulas de hincado de pilotes

Las fórmulas dinámicas de hincado, derivadas del principio de trabajo y energía, permiten estimar en campo si un pilote alcanzó la capacidad requerida a partir de la penetración por golpe de martinete. La fórmula clásica del Engineering News Record (ENR) es:

Qu = WR·h / (S + C)

En su forma modificada, incorporando la eficiencia del martinete E y el coeficiente de restitución n:

Qu = [E·WR·h / (S + C)] · [(WR + n²Wp) / (WR + Wp)]

Otras expresiones de uso extendido son la fórmula danesa (Olson y Flaate, 1967) y la fórmula de Janbu (1953), ambas incluidas en la Tabla 1. Se recomienda un factor de seguridad de 4 a 6 según la fórmula empleada.

### Tabla 1. Fórmulas usuales para el hincado de pilotes

| Fórmula | Expresión | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| ENR modificada | Qu = [E·WR·h/(S+C)]·[(WR+n²Wp)/(WR+Wp)] | C=2.54 mm; E=0.7–0.9 según martinete |
| Danesa (Olson y Flaate) | Qu = E·HE / [S + √(E·HE·L/(2·Ap·Ep))] | HE: energía nominal del martinete |
| Janbu | Qu = E·HE / (K'u·S) | K'u función de Cd y λ' (ver texto) |

# 16. Fricción superficial negativa

La fricción superficial negativa es una fuerza de arrastre hacia abajo ejercida por el suelo circundante sobre el pilote, típica cuando: (a) se coloca un relleno de arcilla sobre un estrato granular en el que se hinca el pilote; (b) se coloca un relleno granular sobre un estrato de arcilla blanda; o (c) desciende el nivel freático, incrementando el esfuerzo efectivo e induciendo consolidación.

Para relleno de arcilla sobre suelo granular, la fuerza de arrastre total es:

Qn = p·K'·γ'f·Hf²·tan δ' / 2

Para relleno granular sobre arcilla, se define primero la profundidad neutra L1 (donde cesa la fricción negativa), y luego se integra la fricción unitaria fn = K'·σ'o·tan δ' entre 0 y L1. En ambos casos, K' = Ko = 1 – sen φ' y δ' ≈ 0.5–0.7φ'. Cuando la fuerza de arrastre es excesiva, puede recubrirse el pilote con bitumen en la zona activa para mitigar el efecto.

# 17. Grupos de pilotes: eficiencia, capacidad y asentamiento

En la práctica los pilotes rara vez trabajan de forma aislada; se agrupan bajo un larguero (cabezal) para transmitir la carga de la superestructura. El espaciamiento centro a centro mínimo recomendado es 2.5D, y usualmente se emplea de 3 a 3.5D.

## 17.1 Eficiencia de grupo

La eficiencia de grupo se define como:

η = Qg(u) / ΣQu

Un análisis simplificado (aplicable sobre todo a pilotes de fricción en arena) compara la capacidad del grupo actuando como bloque (Lg×Bg×L) con la suma de capacidades individuales, resultando en:

Qg(u) = { [2(n1+n2–2)d + 4D] / (π·n1·n2) } · ΣQu

Existen expresiones alternativas de uso extendido —Converse-Labarre, Los Ángeles (Group Action) y Seiler-Keeney— resumidas en la Tabla 2. En arenas sueltas a medias, la eficiencia de grupo puede superar la unidad debido a la densificación producida por el hincado.

### Tabla 2. Ecuaciones de eficiencia de grupo para pilotes de fricción

| Método | Expresión |
| --- | --- |
| Converse-Labarre | η = 1 – { [(n1–1)n2 + (n2–1)n1] / (90·n1·n2) }·θ ; θ = arctan(D/d) |
| Los Ángeles (Group Action) | η = 1 – D/(π·d·n1·n2)·[n1(n2–1)+n2(n1–1)+√2(n1–1)(n2–1)] |
| Seiler-Keeney | η = {1 – [11d/(7(d²–1))]·[(n1+n2–2)/(n1+n2–1)]} + 0.3/(n1+n2) |

## 17.2 Capacidad última de grupos en arcilla saturada

Para grupos en arcilla, la capacidad última del grupo se toma como el menor de dos valores: (a) la suma de capacidades individuales, ΣQu = n1n2[9·Ap·cu(p) + Σα·p·cu·ΔL]; y (b) la capacidad del bloque equivalente:

ΣQu(bloque) = Lg·Bg·cu(p)·Nc* + Σ2(Lg+Bg)·cu·ΔL

donde Nc* se obtiene de ábacos en función de Lg/Bg y L/Bg.

## 17.3 Asentamiento elástico de grupo

La relación más simple (Vesic, 1969) es:

sg(e) = (Bg/D) · se

Meyerhof (1976) propone, para arena y grava, en función del SPT promedio (N60) o de la resistencia de cono (qc):

sg(e) (mm) = 0.96·q·√(Bg·I) / N60      ó      sg(e) = q·Bg·I / (2qc)

## 17.4 Asentamiento por consolidación de grupo

En arcillas, el asentamiento por consolidación del grupo se estima con el método de distribución de esfuerzos 2:1, suponiendo que la carga Qg se transmite al suelo a partir de una profundidad 2L/3 desde la cabeza de los pilotes, difundiéndose según líneas 2 vertical: 1 horizontal. El incremento de esfuerzo efectivo a la mitad de cada estrato es:

Δσ'i = Qg / [(Bg + zi)(Lg + zi)]

y el asentamiento de cada estrato se calcula con la teoría clásica de consolidación unidimensional:

Δsc(i) = [Cc(i)·Hi / (1+eo(i))] · log[(σ'o(i)+Δσ'i) / σ'o(i)]

sumando las contribuciones de todos los estratos afectados para obtener el asentamiento total del grupo.

# 18. Ejemplo numérico integrador

A modo de síntesis, se resume un caso desarrollado en la bibliografía de referencia: un pilote de concreto de 15 m de longitud, sección 0.45×0.45 m, empotrado en arena (γ = 17 kN/m³, φ' = 35°).

### Capacidad de punta (Qp)

| Método | Qp estimada (kN) |
| --- | --- |
| Meyerhof | 1014 |
| Vesic | 1559 |
| Coyle y Castello | 2479 (descartado por sobreestimar) |
| Valor adoptado | 1250 |

Este ejemplo ilustra un aspecto central del diseño geotécnico de pilotes: distintos métodos analíticos, todos teóricamente válidos, pueden arrojar resultados notablemente diferentes para el mismo pilote y el mismo perfil de suelo. La práctica profesional recomienda calcular la capacidad por al menos dos métodos independientes, contrastar contra correlaciones de campo (SPT/CPT) y, en obras de mayor envergadura, validar con pruebas de carga instrumentadas.

# 19. Conclusiones

- Las cimentaciones con pilotes constituyen la solución técnica adecuada cuando los estratos superficiales son incapaces de resistir la carga estructural, cuando existen cargas laterales o de levantamiento importantes, o cuando el subsuelo presenta suelos expansivos, colapsables o erosionables.

- La capacidad de carga última de un pilote resulta de la suma de la resistencia de punta y la resistencia por fricción lateral; ambos componentes se movilizan a distintos niveles de deformación, siendo la fricción lateral la que se activa primero.

- Existen múltiples métodos analíticos (Meyerhof, Vesic, Coyle y Castello, correlaciones SPT/CPT) para estimar la capacidad de punta y la resistencia por fricción; dada la dispersión de resultados entre métodos, es recomendable comparar varios enfoques y contrastarlos con información de campo.

- El diseño de pilotes sometidos a cargas laterales requiere modelar la interacción suelo–pilote mediante la teoría de vigas sobre cimentación elástica (Matlock y Reese) o mediante métodos simplificados de estado límite (Broms), según se trate de un análisis de servicio o de capacidad última.

- Las fórmulas dinámicas de hincado son herramientas de control de campo útiles, pero deben interpretarse con cautela debido a los fenómenos de set-up y relajación del suelo con el tiempo.

- El comportamiento de un grupo de pilotes no equivale a la simple suma del comportamiento individual de cada pilote: la eficiencia de grupo, la interacción de esfuerzos entre pilotes y el asentamiento por consolidación deben evaluarse específicamente para el conjunto.

- La fricción superficial negativa, generada por consolidación de rellenos o descenso del nivel freático, puede imponer una carga adicional significativa sobre el pilote y debe incorporarse explícitamente en el diseño cuando las condiciones del sitio lo ameriten.

# 20. Referencias bibliográficas

Das, B. M. (2012). Fundamentos de Ingeniería de Cimentaciones (7.ª ed.). Cengage Learning. Capítulo 11: Cimentaciones con pilotes.